Znak sprawy PUK/PN/07/MPB/2020                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu.

Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy w ilości 1 szt.

Producent, typ, model oferowanego przesiewacza ..............

(Należy jednoznacznie określić  zaoferowany w ofercie przedmiot zamówienia)

|  |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  | Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania odpadów komunalnych, odpadów drzewnych, odpadów budowlanych, gruzu, kamieni |  |  |  |
| 2 |  |  | Rok produkcji: 2020 |  |  |  |
| 3 |  |  | Urządzenie nie może być prototypem i ma pochodzić z produkcji seryjnej |  |  |  |
| # Parametry eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Wydajność przesiewania przy podaniu stabilizatu o gęstości nasypowej ≥ 350kg/m3 oraz wilgotności ≤ 60% - minimum 90m3/h |  |  |  |
| 5 |  |  | Skuteczność separacji frakcji 0-20mm przy wydajności przesiewania ≥90m3/h oraz podaniu stabilizatu o gęstości nasypowej ≥ 350kg/m3 oraz wilgotności ≤ 60%, tzn. wysortowana część całkowitej ilości frakcji 0-20mm znajdującej się w strumieniu podawanym na sito: minimum 85% |  |  |  |
| 6 |  |  | Wydajność eksploatacyjna w zależności od materiału: minimum 145m3/h. |  |  |  |
| Układ jezdny maszyny |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym, 2- osiowym (centralno – osiowe) |  |  |  |
| 8 |  |  | Dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością do 100 km/h |  |  |  |
| 9 |  |  | Zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne |  |  |  |
| 10 |  |  | Rozmiar ogumienia: 435/50 R19,5 |  |  |  |
| 11 |  |  | Łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm |  |  |  |
| 12 |  |  | Wyposażony w układ hamulcowy z systemem EBS oraz oświetlenie drogowe |  |  |  |
| 13 |  |  | Wyposażenie w zaczep hakowy, celem przeciągania maszyny po placu manewrowym za pomocą ładowarki |  |  |  |
| 14 |  |  | Tylny zderzak wraz z oświetleniem łatwo demontowalny za pomocą dwóch sworzni i jednej wtyczki elektrycznej. |  |  |  |
| Wymiary transportowe |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Długość: 11 000 mm - 12 000 mm |  |  |  |
| 16 |  |  | Szerokość: 2 450 mm - 2 550 mm |  |  |  |
| 17 |  |  | Wysokość: 3 900 mm - 4 000 mm |  |  |  |
| Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy (DMC) |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Min. 16 Mg |  |  |  |
| ## Zespół napędowy |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny |  |  |  |
| 20 |  |  | Zespół napędowy posiadający zabezpieczenie temperaturowe: minimalny poziom temperatury silnika przy jakiej można załączyć roboczy układ hydrauliczny: 20° |  |  |  |
| 21 |  |  | Moc maksymalna: minimum 74,4 kW |  |  |  |
| 22 |  |  | Spełniający normy emisji spalin, EUROMOT III B lub wyższa oraz wyposażony w automatyczny układ oczyszczania chłodnicy silnika |  |  |  |
| 23 |  |  | Zespół napędowy wraz z pompami hydraulicznymi zabudowany na ruchomej platformie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych |  |  |  |
| 24 |  |  | Układ automatycznego oczyszczania chłodnicy |  |  |  |
| ### Zbiornik paliwa |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Minimum 300 litrów |  |  |  |
| 26 |  |  | Zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych |  |  |  |
| Zestaw wskaźników przesiewacza: |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Zestaw wskaźników zawierający wskaźniki: - stan paliwa, - liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, - liczby przepracowanych godzin dziennie, - prędkości obrotowej bębna; prędkość obrotowa silnika, - temperatura pracy silnika - czas pracy bębna |  |  |  |
| Główny panel sterowania: |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Zawierający w swojej budowie przyciski membranowe do obsługi wszystkich funkcji maszyny |  |  |  |
| 29 |  |  | Posiadający wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o stanie pracy maszyny, jak i jej parametrach eksploatacyjnych. |  |  |  |
| Przenośnik podający |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Szerokość taśmy przenośnika 1000mm-1400mm |  |  |  |  |  |
| 31 | Długość przenośnika 4470mm-4600mm |  |  |  |  |  |
| 32 | Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki |  |  |  |  |  |
| 33 | Taśma przenośnika zbrojona linkami stalowymi, o podwyższonej wytrzymałości |  |  |  |  |  |
| 34 | Prędkość taśmy realizowana przez czujniki spowalniające zabezpieczające przed przeładowaniem |  |  |  |  |  |
| 35 | Regulacja prędkości taśmy z poziomu pulpitu sterowniczego |  |  |  |  |  |
| Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Długość: 4000 mm -4900mm Szerokość: 1000 mm-1400mm |  |  |  |
| 37 |  |  | Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki |  |  |  |
| 38 |  |  | Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo |  |  |  |
| 39 |  |  | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |  |  |  |
| Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową: |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Długość: 4000 mm -4900mm Szerokość: 1000 mm-1400mm |  |  |  |
| 40 |  |  | Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki |  |  |  |
| 41 |  |  | Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo |  |  |  |
| 42 |  |  | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |  |  |  |
| Przenośnik poprzeczny |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Szerokość 800mm -1000mm |  |  |  |
| 44 |  |  | Prędkość taśmy min. 2,5 m/s |  |  |  |
| 45 |  |  | Maszyna wraz z przenośnikami stanowiąca układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania |  |  |  |
| 46 |  |  | Napęd wszystkich funkcji przesiewacza hydrauliczny |  |  |  |
| ### Kosz zasypowy |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Objętość: minimum 5m3 |  |  |  |
| 48 |  |  | Wysokość załadunku w zakresie minimum 2,8 m |  |  |  |
| 49 |  |  | Kosz zasypowy posiadający hydrauliczne wysunięcie w celu łatwej wymiany bębna oraz oczyszczania komory wprowadzającej |  |  |  |
| 50 |  |  | Automatyczna kontrola wprowadzanego materiału: w przypadku dużej ilości materiału w bębnie przesiewającym, automatyczne zatrzymanie wprowadzania materiału, a następne jego automatyczne uruchomienie |  |  |  |
| ### Separator dużej frakcji |  |  |  |  |  |  |
| ### 51 |  | ### Separator dużej frakcji nad koszem zasypowym wraz z pilotem |  |  |  |  |
| ### Szczotka czyszcząca bęben |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Maszyna wyposażona w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy minimum 650 mm |  |  |  |
| 53 |  |  | Szczotka wyposażona w mechanizm obrotowy, własny system czyszczący oraz podnoszona i opuszczana hydraulicznie |  |  |  |
| #### Bęben przesiewający |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Średnica – 1 800 mm -2 000mm Długość – 4 500 mm-5 500 mm |  |  |  |
| 55 |  |  | Wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, |  |  |  |
| 56 |  |  | Grubość ścianki bębna: 8mm |  |  |  |
| 57 |  |  | Rodzaj perforacji: kwadratowa, wielkość perforacji 20mm |  |  |  |
| 58 |  |  | Napęd silnikiem hydraulicznym za pomocą przekładni zębatej, dwurzędowej |  |  |  |
| 59 |  |  | Bęben osadzony na trudnościeralnych rolkach |  |  |  |
| 60 |  |  | System szybkiej wymiany bębna |  |  |  |
| 61 |  |  | Prędkość obrotowa bębna regulowana 0- 19 obr/min |  |  |  |
| Dodatkowy bęben |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Grubość poszycia min.8 mm, perforacja kwadratowa 80mm |  |  |  |
| ##### Podpory |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Przednie podpory mechaniczne |  |  |  |
| 64 |  |  | Tylna podpora hydrauliczna |  |  |  |
| ###### Smarowanie maszyny |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Centralne smarowanie |  |  |  |
| Wymagane dokumenty , deklaracje ( w języku polskim) do przekazania wraz z urządzeniem |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Świadectwo zgodności CE |  |  |  |
| 67 |  |  | Świadectwo homologacji dopuszczające maszynę do ruchu po drogach publicznych |  |  |  |
| 68 |  |  | Katalog części zamiennych |  |  |  |
| 69 |  |  | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli min. 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia |  |  |  |
| 71 |  |  | Dostawca udzieli gwarancji min. 24 miesięcznej lub min. 2000mth ( w zależności co nastąpi pierwsze: - reakcja autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu - podjęcie naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, - nieodpłatny dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu wykonania przeglądu lub naprawy awaryjnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pojazd do wskazanego serwisanta, jeżeli siedziba serwisanta znajdować się będzie w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby serwisanta oraz przekazać go Zamawiającemu po naprawie na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie od wydania do odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. - w przypadku zaistnienia awarii, wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowoduje konieczność przestoju urządzenia dłużej niż kolejne 72 godziny, licząc od momentu przystąpienia do naprawy, Wykonawca udostępni nieodpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż będące w naprawie |  |  |  |

…................................................................                                             ..........................................................

( miejscowość i data )                                                           ( pieczęć i podpis Wykonawcy)